ООО «Элтехприбор, Россия,190121, г. Санкт-Петербург, Английский пр.16

(наименование предприятия-изготовителя и его адрес)

Комплексный прибор безопасности КПБ-3

( наименование изделия)

Сертификат соответствия №РОСС RU.МБ11.Н00090 от 20.10.2014

(разрешительные документы)

(индекс, тип крана)

ПАСПОРТ

ПС 0000 01

(обозначение паспорта)

(регистрационный номер)

Паспорт

Назначение: Ограничитель грузоподъемности с регистратором параметров КПБ-3 (далее ОГП и Р) предназначен для ограничения грузоподъемности портального крана, регистрации параметров и индикации.

Заводской номер:

Состав прибора:

Центральный блок

Выносной пульт

Нормирующие усилители

Датчики нагрузки

Датчик вылета стрелы

Технические характеристики:

Центральный блок:

| Напряжение питания: Допустимые отклонения Питающей сети Потребляемая мощность: Параметры внешних подключаемых устройств: Температурный диапазон: Степень защиты: Аналоговые входы: Цифровые входы: Релейные выходы: Аналоговые выходы: Интерфейс: | 220В переменного/ постоянного тока 100 – 240 В переменного тока 140 – 340 В постоянного тока 15 В*А +12В постоянного тока, 0.1А -40 С...+70 С IP65 5 шт. 2.5...7.5В, или 4-20мА 4 оптоизолированных входа, закрытый открытый контакт. Время переключения 3…10мкс. 10 релейных выходов, 8А переменного тока, или 30В, 5А постоянного тока (нормально разомкнутые) 2 аналоговых выхода, со шкалой, задаваемой пользователем 0-10В постоянного тока или 4-20 мА (разрешение 12 бит) RS-232, USB – связь с компьютером, RS-485 – связь между блоками |
| --- | --- |

Выносной пульт.

| Напряжение питания: Потребляемая мощность: Температурный диапазон: Степень защиты: Индикация: Клавиатура: Интерфейс: | +12В постоянного тока 10 Вт -40 С...+70 С IP65 ЖКИ 16 знаков, 4 строки пленочная, 7 клавиш RS-232 – связь с компьютером, RS-485 – связь между блоками |
| --- | --- |

Нормирующий усилитель тензодатчика

| Напряжение питания: Потребляемая мощность: Выходной сигнал Коэффициент усиления Температурный диапазон: Степень защиты: | 10-30 В постоянного тока 0.5 Вт 4 – 20 мА 100 – 1000 регулируемое -40 С...+60 С IP65 |
| --- | --- |

Датчик вылета стрелы

| Напряжение питания: Потребляемая мощность: Диапазон измерения Выходной сигнал Температурный диапазон: Степень защиты | 10-30 В постоянного тока 0.5 Вт 90 – 30 градусов 4 – 20 мА -40 С...+60 С IP65 |
| --- | --- |

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Базовое программное обеспечение ОГПиР включает:

управление входными и выходными цифровыми сигналами (перенастраиваются с подключенного внешнего оборудования)

управление входными и выходными аналоговыми сигналами (перенастраиваются с подключенного внешнего оборудования)

передачу данных в систему верхнего уровня

управление выносным пультом

Программа для считывания содержимого регистратора.

Подключение.

Подключение прибора производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

НАСТРОЙКА:

Настройка прибора производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Так как прибор находится под напряжением, представляющим опасность, монтаж производить только в обесточенном состоянии.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Ограничитель грузоподъемности с регистратором параметров КПБ-3 в составе:

Центральный блок – 1 шт

Выносной пульт – 1 шт

Датчик вылета КПБ3-ДВЭ1 – 1 шт

Усилитель тензодатчика КПБ3-УТД  – 1 шт

Датчик нагрузки  Н4 0.5т № 322820

2. Кабель связи RS232.

3. Кабель связи USB

4.Диск, с  программным обеспечением для настройки параметров ограничителя грузоподъемности  и  считывания данных из регистратора.

5.Инструкция по эксплуатации.

6.Паспорт.

7.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Ограничитель грузоподъемности с регистратором параметров КПБ-3 № прошел заводские испытания, предварительно настроен и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска ___________ Начальник ОТК ___________ ________________ (подпись) (расшифровка подписи) МП

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ.

Ограничитель грузоподъемности с регистратором параметров КПБ-3 №       упакован в соответствии с ТУ 3458-003-7802717360-04

Дата упаковки   ___________

Начальник ОТК ___________                                       ________________

(подпись)                                                                         (расшифровка подписи)

МП

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Ограничитель грузоподъемности с регистратором параметров КПБ-3 № установлен на кран типа ______________, заводской № ________. Монтаж и настройка прибора произведены_____________________________________________________. (название организации, Ф.И.О. наладчика) Дата установки ___________ Наладчик ___________ ________________ (подпись) (расшифровка подписи) МП

10.УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

| Дата | Вид ТО | Наработка |  |  | Замечания | Подпись проводившего ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С начала эксплуатации | Последнего ТО |  |  |  |

| Дата | Вид ТО | Наработка |  |  | Замечания | Подпись проводившего ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С начала эксплуатации | Последнего ТО |  |  |  |

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

| Дата | Вид рекламации | Замечания | Подпись проводившего ТО |
| --- | --- | --- | --- |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу прибора в течение двенадцати месяцев с момента поставки, при соблюдении правил хранения и эксплуатации. Прибор с механическими повреждениями гарантийному ремонту не подлежит.

РАЗРАБОТЧИК: ООО «Элтехприбор» 190121, Россия, г. Санкт-Петебург, Английский пр.,  д.16

тел./факс (812) 714-37-11

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  ООО «Элтехприбор» 190121, Россия, г. Санкт-Петебург, Английский пр.,  д.16

тел./факс (812) 714-37-11